План статьи и безопасный протокол экспериментов
по предиктивной диагностике сервопривода

Содержание рабочей записки

1. Стратегическое решение по статье

2. Научная рамка исследования

3. Методологическое уточнение: вероятность аварии или оценка риска

4. Анализ текущих данных и ограничений

5. Подготовка перед экспериментами

6. Безопасный протокол экспериментов

7. План экспериментальных блоков

8. Получение предаварийных данных без реальной аварии

9. Разметка данных

10. Признаки для модели

11. Сравниваемые алгоритмы

12. Как корректно получить риск/вероятностную оценку

13. Метрики качества

14. Минимальный план работ до дедлайна

15. Структура будущей статьи

16. Нужные рисунки и таблицы

17. Финальный экспериментальный протокол

18. Вопросы научному руководителю

19. Итоговая рекомендация

Приложение А. Шаблон паспорта эксперимента

Приложение Б. Рекомендуемая структура CSV

Приложение В. Опорные материалы

1. Стратегическое решение по статье

По ответам становится понятно, что оптимальная стратегия — не писать общую статью про разработку платформы. Сильнее и безопаснее с научной точки зрения сделать работу как экспериментально-аналитическое исследование по предиктивной диагностике сервопривода.

Вклад статьи должен состоять из двух частей:

• методика безопасного сбора размеченного датасета телеметрии сервопривода в разных режимах;

• сравнение методов выявления предаварийных/аномальных состояний: пороговый подход, статистический подход и методы машинного обучения.

Это соответствует выбранной вами логике: уйти от IT-платформы в сторону анализа данных, модели и предиктивной диагностики, а сервопривод использовать как физический объект проверки наработок.

1.1. Возможные формулировки темы

| Вариант темы | Комментарий |
| --- | --- |
| Методика формирования датасета и сравнение алгоритмов выявления предаварийных режимов сервопривода по данным телеметрии | Хороший академический вариант: подчёркивает и датасет, и алгоритмы. |
| Интеллектуальная предиктивная диагностика сервопривода на основе анализа телеметрии и алгоритмов обнаружения аномалий | Более широкая и “красивая” формулировка. |
| Сравнение порогового, статистического и машинного подходов к выявлению предаварийных режимов сервопривода Delta ASDA-B3-E | Самый конкретный и сильный вариант для статьи: сразу виден исследовательский результат. |

Рекомендация: выбрать третий вариант как основной. Он сразу показывает, что работа не обзорная: есть объект, данные, методы и сравнение.

2. Научная рамка исследования

2.1. Объект исследования

Электромеханическая сервосистема на базе сервопривода Delta ASDA-B3-E. Предварительно указана модель ASD-B3-0421-E, но перед экспериментами её нужно подтвердить по шильдику привода.

2.2. Предмет исследования

Методы обработки телеметрии сервопривода для выявления штатных, переходных, аномальных и предаварийных режимов.

2.3. Цель исследования

Разработать и экспериментально проверить методику выявления предаварийных режимов сервопривода по данным телеметрии на основе сравнения пороговых, статистических и машинных методов обнаружения аномалий.

2.4. Рабочая гипотеза

Комбинация признаков временных окон — RMS-тока, пикового тока, момента, скорости, динамики DC-шины, температуры и переходов statusword — позволяет выявлять предаварийные режимы раньше и информативнее, чем простые пороговые правила по отдельным параметрам.

2.5. Научная новизна

Предложена методика формирования размеченного экспериментального датасета телеметрии сервопривода для задач предиктивной диагностики, а также выполнено сравнение порогового, статистического и машинного подходов к выявлению аномальных и предаварийных режимов.

2.6. Практическая значимость

Полученные результаты могут быть использованы при разработке систем технического мониторинга сервоприводов, учебных стендов, алгоритмов предиктивного обслуживания и цифровых диагностических модулей для промышленного оборудования.

3. Методологическое уточнение: вероятность аварии или оценка риска

В ответах была выбрана цель: модель должна предсказывать вероятность аварии. Однако для строгого научного утверждения о вероятности аварии нужны реальные аварийные события или большая история отказов. В вашем случае реальные аварии специально создавать нельзя, а данные отказов, скорее всего, отсутствуют.

Поэтому в статье лучше не заявлять “модель предсказывает вероятность аварии”. Более корректная формулировка:

Модель формирует интегральную оценку риска перехода в предаварийное состояние.

Или:

Модель оценивает степень аномальности режима работы, интерпретируемую как риск предаварийного состояния.

| Что есть реально | Что корректно заявлять в статье |
| --- | --- |
| Нормальные сессии | Модель нормального поведения сервопривода. |
| Разные режимы работы | Классификация режимов и анализ признаков. |
| Нагрузочные/переходные режимы | Повышенный диагностический риск. |
| Искусственные аномалии | Проверка чувствительности алгоритмов. |
| Нет реальных отказов | Не вероятность аварии, а оценка риска/аномальности. |

4. Анализ текущих данных и ограничений

Текущая запись telemetry_20260429_122948.csv является хорошей базовой записью штатного режима, но недостаточна для доказательства полноценной предиктивной диагностики. Она может использоваться как baseline для нормы.

| Показатель | Значение по текущему CSV | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Количество сэмплов | 605 | Достаточно для первичного анализа, но мало для обучения сложных моделей. |
| Длительность записи | ≈ 61,13 с | Короткая диагностическая сессия. |
| Частота записи | ≈ 9,88 Гц | Подходит для медленных параметров, но для переходных процессов желательно выше. |
| mode_display | 1 | В записи присутствует один режим отображения. |
| statusword | 1591 и 567 | Есть переходы состояния, но без ошибок. |
| error_code | 0 во всех строках | Реальных аварийных событий нет. |
| Скорость | от -1789 до 1789 RPM | Есть вращение в обе стороны. |
| RMS-ток | ≈ 0,071 А | Низкая нагрузка. |
| Пиковый ток | ≈ 0,128 А | Далеко от номинального значения 4,27 А. |
| DC-шина | 304–306 В | Питание стабильно. |
| Температура | 37 °C постоянно | Тепловая динамика отсутствует. |
| Движение | ≈ 54 сэмпла, около 5,5 с | Большая часть записи — удержание/ожидание. |

Вывод: текущие данные подходят для демонстрации штатной работы, базовых статистик и настройки первичных алгоритмов, но не позволяют убедительно показать предиктивную диагностику без новых экспериментов.

5. Подготовка перед экспериментами

5.1. Паспорт стенда

Перед сбором новых данных нужно сделать паспорт стенда. Он потом станет таблицей в статье и одновременно упростит воспроизводимость экспериментов.

| Поле | Что записать |
| --- | --- |
| Модель сервопривода | Например, ASD-B3-0421-E; подтвердить по шильдику. |
| Модель серводвигателя | Полностью с шильдика. |
| Номинальный ток | Из параметров привода или документации. |
| Номинальный момент | Из параметров привода или документации. |
| Максимальная скорость | Сейчас в данных указано 6000 RPM; подтвердить по документации/параметрам. |
| Способ подключения | EtherCAT / программа управления / другой способ. |
| Наличие нагрузки | Нет / инерционный диск / муфта / фрикционная нагрузка. |
| Наличие ограничителей | Внутренние/внешние/отсутствуют. |
| Наличие аварийного стопа | Есть / нет / программный Stop. |
| Разрешение на испытания | ФИО руководителя/лаборанта и список разрешённых режимов. |

5.2. Расширение структуры CSV

В текущей структуре CSV есть технические параметры, но для статьи нужно добавить метаданные эксперимента и целевые команды. Без этого будет трудно доказать, что данные размечены и относятся к конкретным режимам.

| Новое поле | Зачем нужно |
| --- | --- |
| experiment_id | Связать строки с конкретным опытом. |
| session_id | Разделить повторы одного опыта. |
| experiment_type | Холостой ход, удержание, разгон, нагрузка и т. д. |
| load_type | Без нагрузки / инерция / трение / внешняя нагрузка. |
| target_position | Команда положения. |
| target_velocity | Команда скорости. |
| target_torque | Команда момента, если доступна. |
| acceleration_cmd | Заданное ускорение. |
| deceleration_cmd | Заданное замедление. |
| direction | Направление вращения. |
| operator_comment | Что происходило на стенде. |
| regime_label | Разметка режима. |
| risk_label | Норма / переходный / повышенная нагрузка / предаварийный proxy. |
| is_artificial_anomaly | Признак реальной или искусственно внесённой аномалии. |

6. Безопасный протокол экспериментов

Ключевой принцип: не нужно “убивать” сервопривод ради статьи. Достаточно безопасных штатных, переходных, нагрузочных и синтетически аномальных сценариев.

Не следует переносить опыт короткого замыкания из трансформаторной статьи на сервопривод. Для сервопривода безопаснее говорить не о физическом КЗ, а о контролируемых режимах нагрузки, разгона/торможения, удержания, рекуперации, ограничений момента/скорости и имитации аномалий.

6.1. Общие правила безопасности

1. Проверить крепление двигателя, привода и всей механической части.

2. Проверить кабели питания, энкодера, EtherCAT/USB и отсутствие повреждений.

3. Убедиться, что вал свободен, рядом нет людей и посторонних предметов.

4. Проверить доступность команды остановки и порядок аварийного отключения.

5. Установить программные ограничения скорости, ускорения и длительности опыта.

6. Запустить запись телеметрии до начала движения.

7. После опыта сохранить CSV и паспорт эксперимента.

8. При необычном шуме, вибрации, запахе, росте температуры или ошибке остановить опыт.

6.2. Жёсткие запреты

| Запрещено | Почему |
| --- | --- |
| Делать реальное короткое замыкание | Риск повреждения привода и опасный режим. |
| Блокировать вал руками | Риск травмы и перегрузки. |
| Резко зажимать вал инструментом | Ударная нагрузка, риск повреждения подшипников/энкодера. |
| Отключать кабели двигателя/энкодера во время работы | Риск аварии и повреждения. |
| Намеренно доводить до перегрева | Риск выхода оборудования из строя. |
| Многократно сбрасывать защиту и запускать снова | Риск перегрева силовых модулей. |
| Проводить испытания без наблюдения | Нельзя быстро остановить стенд при проблеме. |

7. План экспериментальных блоков

Блок A. Базовые штатные режимы

Цель: получить нормальный baseline для последующего сравнения.

| Опыт | Режим | Длительность | Повторы | Что смотрим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Servo ON, вал неподвижен | 2–3 мин | 3 | Шум тока, момент удержания, стабильность DC-шины. |
| A2 | Удержание позиции после перемещения | 2–3 мин | 3 | Ток удержания, микроколебания позиции. |
| A3 | Вращение в одну сторону на малой скорости | 1–2 мин | 3 | Связь скорость–ток–момент. |
| A4 | Вращение в разные стороны | 1–2 мин | 3 | Симметрия токов и моментов. |

Блок B. Разгон, торможение и реверс

Цель: получить переходные процессы, где ток, момент и DC-шина ведут себя динамически.

| Опыт | Команда | Длительность | Повторы | Метка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Медленный разгон и торможение | 1–2 мин | 3 | transition_normal |
| B2 | Средний разгон и торможение | 1–2 мин | 3 | transition_normal |
| B3 | Более резкий, но разрешённый разгон | 1–2 мин | 3 | elevated_dynamic |
| B4 | Реверс направления | 1–2 мин | 3 | reversal |
| B5 | Циклический профиль туда–обратно | 5 мин | 3 | cyclic |

Блок C. Разные скорости

Цель: проверить влияние скорости на ток, момент и стабильность. Не следует начинать с высоких скоростей; лучше двигаться по безопасным ступеням.

| Опыт | Скорость | Повторы |
| --- | --- | --- |
| C1 | 300 RPM | 3 |
| C2 | 600 RPM | 3 |
| C3 | 900 RPM | 3 |
| C4 | 1200 RPM | 3 |
| C5 | 1500–1800 RPM | 3 |

Блок D. Длительная циклическая работа

Цель: получить тепловую динамику и более длинные временные ряды.

| Опыт | Режим | Длительность | Повторы |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Цикл туда–обратно, низкая скорость | 10 мин | 1–2 |
| D2 | Цикл туда–обратно, средняя скорость | 10 мин | 1–2 |
| D3 | Цикл с более частыми разгонами/торможениями | 10 мин | 1–2 |

Если температура за 10 минут почти не меняется, это тоже результат: значит, для коротких экспериментов тепловой канал малоинформативен, и акцент нужно делать на токе, моменте, скорости и statusword.

Блок E. Контролируемая нагрузка

Цель: получить различие между нормальным режимом и режимом повышенной механической нагрузки. Блок E проводить только после согласования с научным руководителем.

| Вариант нагрузки | Риск | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Небольшой инерционный диск | низкий/средний | Лучший вариант для статьи: воспроизводимая нагрузка. |
| Муфта с известной инерцией | низкий/средний | Нужно правильное центрирование. |
| Лёгкая фрикционная нагрузка | средний | Только без ручного удержания. |
| Ременная передача с малым натяжением | средний | Нужен контроль механики. |
| Ручное торможение вала | высокий | Не рекомендовано. |
| Зажим/блокировка вала | недопустимо | Запретить. |

8. Получение предаварийных данных без реальной аварии

Целевое состояние для статьи — предаварийное: приближение к порогу по току, температуре, DC-шине, скорости и частым переходам statusword. Эти ситуации можно изучать без реального повреждения привода через безопасные proxy-сценарии.

| Proxy-сценарий | Что имитирует | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| Повышенная инерция | Механическая нагрузка / деградация узла | Разрешённая нагрузка на вал. |
| Более резкий разгон | Повышенная динамическая нагрузка | В пределах допустимых параметров. |
| Частый реверс | Тяжёлый циклический режим | Ограниченная длительность. |
| Пропуски данных | Нестабильная связь | Искусственно удалить часть строк. |
| Шум в датчиках | Помехи измерений | Добавить программный шум. |
| Выбросы тока/скорости | Сбой измерения | Искусственные outliers. |
| Медленный тренд температуры | Ранний перегрев | Синтетический тренд на копии данных. |
| Снижение DC-шины в данных | Нестабильность питания | Синтетическая модификация, не физический тест. |

Важно: искусственные аномалии должны быть явно отмечены в статье. Их нельзя выдавать за реальные аварии. Корректная формулировка: “Для проверки чувствительности алгоритмов часть аномальных сценариев была сформирована программно на основе реальных штатных записей путём внесения выбросов, пропусков и трендовых отклонений. Такой подход использовался как безопасная альтернатива воспроизведению аварийных режимов на учебном стенде”.

9. Разметка данных

Разметку лучше разделить на две независимые части: режимную и диагностическую.

9.1. Режимная разметка

| Метка | Смысл |
| --- | --- |
| idle | Servo ON, движение отсутствует. |
| holding | Удержание позиции. |
| acceleration | Разгон. |
| constant_speed | Движение с постоянной скоростью. |
| deceleration | Торможение. |
| reversal | Смена направления. |
| cyclic | Повторяющееся движение. |
| load_low | Малая нагрузка. |
| load_medium | Повышенная нагрузка. |
| synthetic_anomaly | Искусственно внесённая аномалия. |

9.2. Диагностическая разметка

| Метка | Уровень | Смысл |
| --- | --- | --- |
| normal | 0 | Штатная работа. |
| transition | 1 | Переходный, но допустимый режим. |
| elevated_load | 2 | Повышенная нагрузка. |
| pre_emergency_proxy | 3 | Предаварийный proxy-сценарий. |
| fault | 4 | Реальная ошибка, только если возникла безопасно и непреднамеренно. |

Для текущей статьи достаточно уровней 0–3. Уровень 4 можно оставить как “не воспроизводился по соображениям безопасности”.

10. Признаки для модели

Данные лучше анализировать не построчно, а временными окнами. Рекомендуемый начальный вариант: окно 2 секунды, перекрытие 50%. При 10 Гц это около 20 точек на окно; при 50 Гц — около 100 точек, что значительно лучше для переходных процессов.

| Группа | Признаки |
| --- | --- |
| Скорость | mean, max, min, std, RMS, знак, число смен направления. |
| Ток | mean, RMS, max, p95, std, crest factor. |
| Момент | mean, RMS, max, p95, std. |
| DC-шина | mean, min, max, std, просадка, выброс. |
| Температура | mean, max, slope. |
| Позиция | разброс, ошибка удержания, производная. |
| Statusword | число переходов, наличие warning/fault битов. |
| Error code | факт ошибки, длительность ошибки. |
| Производные | acceleration, jerk. |
| Связанные признаки | ток/скорость, момент/скорость, ток/момент. |

10.1. Признаки, которые стоит выделить в статье

• RMS-ток — оценка энергетической и тепловой нагрузки.

• Пиковый ток — реакция на разгон, торможение и нагрузку.

• RMS-момент — оценка механической нагрузки.

• Стабильность DC-шины — признак питания и рекуперационных эффектов.

• Число переходов statusword — признак нестабильности состояния.

• Производная скорости — разгон/торможение.

• Detection delay — насколько рано метод замечает отклонение.

11. Сравниваемые алгоритмы

11.1. Метод 1: пороговый baseline

Это базовый инженерный метод. Его плюс — объяснимость, минус — слабая чувствительность к скрытым аномалиям.

Пример логики: если RMS-ток или пиковый ток превышают заданную долю номинального значения, если момент близок к пределу, если DC-шина нестабильна, если температура растёт быстрее нормы или statusword часто меняется, то риск увеличивается.

11.2. Метод 2: статистический подход

Основные варианты: z-score, IQR, rolling mean/std, rolling MAD, EWMA, CUSUM. Для вашей работы наиболее реалистичен вариант rolling z-score + IQR/MAD.

Пример правила: окно считается аномальным, если RMS-ток выше медианы нормальных окон более чем на 3*MAD.

11.3. Метод 3: машинное обучение

На вашем объёме данных не стоит начинать с LSTM/GRU как основного метода: для них данных, вероятно, будет мало. Лучше использовать алгоритмы, которые хорошо работают на небольших табличных признаках временных окон.

| Метод | Тип | Почему подходит |
| --- | --- | --- |
| Isolation Forest | ML / поиск аномалий | Хорошо подходит для обучения на норме и поиска отклонений. |
| One-Class SVM | ML / поиск аномалий | Дополнительный метод для сравнения. |
| Local Outlier Factor | ML / локальные выбросы | Можно использовать как дополнительный эксперимент. |
| Random Forest | Supervised classification | Подходит, если будет ручная разметка режимов. |
| XGBoost | Supervised classification | Сильный вариант, но может быть избыточен для небольшой статьи. |

Для статьи секции молодых учёных достаточно сравнить: пороговые правила, статистический метод и Isolation Forest. Если хватит разметки, можно добавить Random Forest.

12. Как корректно получить риск/вероятностную оценку

Вариант A. Risk Score от 0 до 1

Выход модели можно нормировать в диапазон 0–1 и называть risk_score или anomaly_score. Это не “истинная вероятность аварии”, а степень аномальности или диагностический риск.

Вариант B. Вероятность класса pre_emergency_proxy

Если будут размечены классы normal, transition, elevated_load и pre_emergency_proxy, то можно обучить классификатор и получить P(pre_emergency_proxy | features).

Корректная формулировка для статьи: “Выход модели интерпретируется как вероятность принадлежности текущего окна телеметрии к классу предаварийного proxy-состояния, сформированного на основе безопасных нагрузочных и синтетических сценариев”.

13. Метрики качества

Для статьи нужны не только графики телеметрии, но и количественное сравнение методов.

| Метрика | Для чего нужна |
| --- | --- |
| Accuracy | Общая точность; не главная при дисбалансе классов. |
| Precision | Сколько найденных аномалий реально аномалии. |
| Recall | Сколько аномалий модель нашла. |
| F1-score | Баланс precision и recall. |
| Confusion Matrix | Наглядное сравнение классов. |
| ROC-AUC | Если есть вероятностный score. |
| PR-AUC | Полезна при дисбалансе классов. |
| False alarms/min | Важно для практической диагностики. |
| Detection delay | Насколько рано метод замечает отклонение. |
| Inference time | Практическая применимость алгоритма. |

Для итоговой статьи лучше показать: confusion matrix, таблицу Precision/Recall/F1, график anomaly score по времени и пример участка телеметрии, где ML/статистика замечает аномалию раньше порога.

14. Минимальный план работ до дедлайна

Если ориентироваться на ближайший дедлайн конференции, нужно действовать прагматично. Ниже минимальный план, который можно успеть при наличии доступа к стенду.

| День | Что сделать |
| --- | --- |
| 1 | Подтвердить модель привода, расширить CSV, добавить паспорт эксперимента. |
| 2 | Снять baseline: удержание, холостой ход, вращение в обе стороны. |
| 3 | Снять разгон/торможение/реверс/разные скорости. |
| 4 | Снять циклическую работу и, если разрешат, мягкую нагрузку. |
| 5 | Очистка данных, оконная обработка, расчёт признаков. |
| 6 | Пороговый метод + статистический метод + Isolation Forest. |
| 7 | Метрики, графики, confusion matrix. |
| 8 | Черновик статьи. |
| 9 | Правки, оформление по шаблону, отправка руководителю. |

Если не успеваете с нагрузкой, статья всё равно может состояться, но тогда нужно честно писать: “Экспериментальная часть включает штатные, переходные и программно сформированные аномальные сценарии”.

15. Структура будущей статьи

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Сравнение методов выявления предаварийных режимов сервопривода Delta ASDA-B3-E по данным телеметрии. |
| Аннотация | 100–150 слов для секции молодых учёных. |
| Ключевые слова | Сервопривод, телеметрия, предиктивная диагностика, обнаружение аномалий, Isolation Forest, RMS-ток, предаварийное состояние. |
| 1. Введение | Актуальность диагностики сервоприводов, ограниченность порогового мониторинга, проблема нехватки аварийных данных. |
| 2. Материалы и методы | Стенд, состав телеметрии, методика экспериментов, разметка, признаки, алгоритмы, метрики. |
| 3. Результаты | Собранные сессии, графики телеметрии, сравнение методов, матрица ошибок. |
| 4. Обсуждение | Ограничения: реальные аварии не создавались, часть аномалий синтетическая, модель оценивает риск. |
| 5. Заключение | Собран датасет, предложена методика, сравнены подходы, работа масштабируется на другие приводы. |

16. Нужные рисунки и таблицы

16.1. Рисунки

| Рисунок | Смысл |
| --- | --- |
| Рис. 1 | Схема экспериментального стенда. |
| Рис. 2 | Pipeline обработки: телеметрия → окна → признаки → модель → риск. |
| Рис. 3 | Пример нормальной телеметрии: скорость, ток, момент, DC-шина. |
| Рис. 4 | Пример режима с повышенной нагрузкой или proxy-аномалией. |
| Рис. 5 | Anomaly score по времени. |
| Рис. 6 | Confusion matrix. |

16.2. Таблицы

| Таблица | Смысл |
| --- | --- |
| Таблица 1 | Характеристики стенда. |
| Таблица 2 | Состав телеметрии. |
| Таблица 3 | План экспериментов. |
| Таблица 4 | Признаки временного окна. |
| Таблица 5 | Сравнение методов по метрикам. |

Сильная логика статьи должна быть такой: стенд → датасет → методы → сравнение → вывод. Это повторяет удачную структуру примеров статей, но применительно к сервоприводу и анализу телеметрии.

17. Финальный экспериментальный протокол

Этап 0. Подготовка

1. Подтвердить модель привода и двигателя.

2. Проверить крепление стенда.

3. Проверить безопасную зону вокруг вала.

4. Проверить возможность остановки.

5. Проверить запись всех полей телеметрии.

6. Проверить, пишутся ли target-параметры.

7. Создать файл experiments.csv с паспортами опытов.

Этап 1. Baseline

• 3 записи удержания позиции по 2 минуты.

• 3 записи вращения по часовой стрелке.

• 3 записи вращения против часовой стрелки.

• 3 записи циклического перемещения без нагрузки.

Этап 2. Переходные режимы

• Разгон/торможение с малым ускорением.

• Разгон/торможение со средним ускорением.

• Реверс.

• Повторяющийся профиль туда–обратно.

Этап 3. Нагрузочные режимы

Только после согласования: без нагрузки → малая добавленная инерция → средняя добавленная инерция. Не доводить до срабатывания защиты.

Останавливать опыт при резком росте тока, необычном шуме, вибрации, росте температуры, ошибке, нестабильности связи или команде руководителя.

Этап 4. Искусственные аномалии

• Пропуски строк.

• Выбросы тока.

• Выбросы скорости.

• Дрейф температуры.

• Просадки DC-шины.

• Частые переключения statusword.

• Шум в измерениях.

Этап 5. Анализ

1. Очистить данные.

2. Разбить на окна.

3. Посчитать признаки.

4. Разметить окна.

5. Настроить пороговый, статистический и ML-метод.

6. Посчитать метрики.

7. Построить графики.

18. Вопросы научному руководителю

Перед нагрузочными и длительными испытаниями нужно согласовать ограничения стенда.

1. Можно ли устанавливать на вал дополнительную инерционную нагрузку?

2. Какие максимальные ускорения/замедления разрешены?

3. Есть ли внешний аварийный стоп?

4. Есть ли механический кожух или зона безопасности?

5. Есть ли внешний тормозной резистор?

6. Какие ошибки/защиты допустимо наблюдать, а какие нельзя специально вызывать?

9. Можно ли использовать режим управления моментом?

Приложение А. Шаблон паспорта эксперимента

| Поле | Пример заполнения |
| --- | --- |
| experiment_id | EXP_A1_001 |
| Дата и время | 10.06.2026 14:30 |
| Оператор | ФИО студента |
| Модель привода | ASD-B3-0421-E |
| Модель двигателя | указать по шильдику |
| Режим | holding / acceleration / cyclic / load_medium |
| Команда | target_position = ..., target_velocity = ... |
| Скорость | например 600 RPM |
| Ускорение/замедление | значения из программы/параметров |
| Нагрузка | без нагрузки / инерционный диск / другое |
| Длительность | 120 с |
| Частота записи | 10 Гц / 50 Гц |
| Условия остановки | по таймеру / по команде / аварийно |
| Комментарий | например: движение в обе стороны, посторонних шумов нет |
| Файл телеметрии | telemetry_EXP_A1_001.csv |

Приложение Б. Рекомендуемая структура CSV

| Группа полей | Поля |
| --- | --- |
| Время и идентификаторы | ts, t, experiment_id, session_id, device_id |
| Состояние CiA 402 | statusword, statusword_flags, mode_display, error_code |
| Фактические значения | position, velocity, current, current_A, torque, torque_Nm, dc_bus_voltage, drive_temp |
| Паспортные пределы | rated_current, rated_torque, max_motor_speed |
| Командные значения | target_position, target_velocity, target_torque, acceleration_cmd, deceleration_cmd |
| Разметка | regime_label, risk_label, is_artificial_anomaly |
| Служебные поля | operator_comment, load_type, direction, software_version |